智能型三相不平衡在线记录仪

CJZD-30W三相不平衡记录仪具备智能化仪器的特点（测量/存储/查询/输出/无线远程等功能）具备继电保护及计量二次回路接线检查及用是负荷监控等功能，广泛适用电力行业继电保护、电能计量、防窃电等部门使用，同时也适用于化工、冶金、矿山、铁路等大型用电企业使用。该设备可作为用电线路电能质量的核查检测工具。

主要用途

该仪器是电力系统电能计量和用电营销部门，可进行二次回路现场检测具有以下用途：

- 自动判别线路正反相序；

- 电力线路电参数测量；

- 判断电度表运行快慢计算更正系数，合理收缴电费；

- 检测低压CT变比及极性，铭牌与实物是否相符；

- 感性和容性电路的判别；

- 可配备大电流钳表做电力线损管理数据采集，实时采集不平衡数据记录；

- 二次线路接线仿真培训；

- 作为漏电流表使用等。

一、主要功能及特点

- 7寸（800*480）TFT真彩色液晶显示器，图形化操作界面，触摸屏操作，界面显示清晰直观。

- 在线测量三相电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率及功率因数的分相及总和功率，并显示电U-U、U-I、I-I多种相位关系，中文提示正反相序；

- 测量结果有六角向量图、表格等多种显示方式，同屏显示20 多个参数，测量数据一目了然。

- 自动判别线路负载特性，检查电力线路二次回路，电力系统变压器差动保护接线结果，自动判别电能计量二次回路（三相四线及三相三线）接线结果，指出错误位置、显示二次回路接线图及功率表达式，并自动计算更正系数。

- 负荷曲线记录及负荷波动监视功能：可测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量造成的波动，对电力设备调整及运行过程动态监视。

- 接线仿真功能可作为培训查线的工具使用，提高现场工作人员的查线技能,仪器在不接入电压、电流信号的情况下，可根据现场数据，得出相应的接线结果。

- PT/CT设置，可将二次数据转换一次数据。

- 电压、电流不平衡计算。

- 矢量计算器，现场计算电压及电流矢量和。

- 可选配500A以上大电流钳测量低压电流互感器测量，显示角差，比差，判别极性。

- 内置标准汉字库，采用拼音汉字输入方法输入汉字/字母/数字等存储内容。

- 双电源供电：测量端直接供电和高性能锂电池供电，锂电池供电时仪器可连续工作10小时。

- 电源自动节电管理功能，可自动关机或转入休眠状态。

- 内置存储器，能保存 4000 组测量数据，可查阅已保存的数据组及向量图。

- 支持数据上传计算机，利用计算机对仪器数据直接进行浏览、导出、编辑、打印(A4幅面)、备份等功能，并可导出为标准EXCEL格式文件和生成实验报告。

- 仪器配备USB接口、RS232接口，通过U盘转存测量数据。

- 可选配微型打印机，现场打印实测数据。

- 配备智能APP终端专用软件，实时采集现场数据自动绘制曲线图进行数据分析及管理。对现场用电设备进行24小时实时数据采集并监控，检测三相负荷不平衡及负荷波动过程监测，显示电压偏差、三相电压不平衡率及三相电流不平衡率。

- 无线传输及通迅功能：蓝牙无线+智能APP专用软件在安卓手持终端机上实现数据采集、存储、查看、分析。专用APP系统软件适用性强，适用于所有安卓手机，图形化中文界面、 触摸操作。

- 数据存储量大，存储数据包括电压、电流、相位、功率、功率因数、向量图、二次回路接线图等测试数据。具有数据查询管理功能，对已存储的包括电参数、向量图、接线图等测试数据进行查阅。

- 检测数据可和和上传保存在云空间，后台调度中心可远程异地调取检测数据。

- 基于android系统手持终端的APP应用软件功能更强大，终端掌机可用于调查取证功能(拍照、录像、定位等功能)，现场取证图片及地理位置等数据均可远程云空间读取。

- 软件终身免费远程升级，SD卡扩充存储，多媒体播放，多种应用程序下载安装，系统功能可随软件升级扩展。

三、主要技术指标

| 测量项目 | 量程 | 测量范围 | 最小分辨率 | 误差极限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流电压 | 20V/200V/500V | 5V～500V | 0.001V | ±0.2%量程 |
| 交流电流 | 200mA/5A | 5mA～10A | 0.1mA | ±(0.3%读数+0.2%量程) |
| 相位测量 | 0～360° | 5V～500V 5mA～10A | 0.1° | 1.5mA-10mA 5V-10V ≤±3.0° |
|  |  |  |  | 10mA-10A 10V-500V ≤±1.0° |
| 频率测量 | 50Hz | 45-65Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz |
| 功率测量 | 5V～500V / 5mA～10A |  | 0.1W | ±0.5%量程 |
| 工作电源 | 8000mAh/12V锂电池供电、PT端子借电、适配器市电插座供电 |  |  |  |
| 外形尺寸及重量 | 仪器主机：275×200×72mm 重量: 1.8kg 电流钳表：140x40x19（mm） 重量：160g/把 钳口：Φ8mm 便携机箱：423×336×126（mm） 重量: 5.6kg |  |  |  |

四、仪器配置明细

- 标准配置明细：

- 主机                     1台

- 5A钳形电流互感器        3只

- 电压测试线               1套

- 电源适配器               1个

- U盘（数据采集专用软件） 1个

- 产品使用说明书           1份

- 产品合格证/保修卡        1份

- 安全防水机箱             1个

- 蓝牙无线+APP专用软件（安卓系统）

- 平板掌机（安卓）

2.  选配件明细（标准报价不含）：

- VMP02微型打印机          台

- 备用锂电池                 组

- 20A钳形电流互感器         只

- 100A钳形电流互感器        只

- 500A钳形电流互感器        只

- 1000A钳形电流互感器       只

APP数据采集专用软件(安卓版)