多功能双钳相位伏安表

CJVA-20B多功能双钳相位伏安表具备智能化仪器的特点（测量/存储/查询/输出/打印等功能），广泛适用电力行业继电保护、检修公司、电力安装等部门使用，同时也适用于化工、冶金、矿山、铁路等大型用电企业检测电力线路二次回路使用。

主要用途：

- 判别线路正反相序；

- 电力线路电参数测量；

- 判断电度表运行快慢计算更正系数，合理收缴电费；

- 检测变压器接线组别，继电保护二次回路接线；

- 感性和容性电路的判别；

- 可配备大电流钳表做电力线损管理数据采集；

一、主要功能及特点

- 采用65X50液晶显示屏，高亮背光，一屏显示3组数据，界面直观清晰。

- 直接功能键操作，无须换档自动切换量程。

- 测量电压、电流真有效值及U-U、U-I、I-I的相位，实时测量有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等电参数。

- 双通道对称设计，相互绝缘安全可靠, 可检测判别变压器的接线组别，测U-U相位值时,两电压输入回路绝缘隔离,不会造成被测线路短路以至烧毁仪表。

- 电流幅相特性平坦，可在5mA-10A范围内准确测量相位。

- 配尖嘴型钳形电流互感器，测量精度高，抗干扰能力强，在排线密集的场合使用尤其方便。

- 仪器使用简单、操作方便，非常适用于各电力院校做为接线判别培训工具及教学仪器使用。

- 仪器具有自动节电管理功能，自动识别工作状态，操作时不关机，无人使用时可自动关机。

- 超小流线型结构，防脱落腕带设计，手持式，体积小，重量轻。

- 可选配数据存储功能，对现场数据进行查询、上传、打印报告。

- 可选配数据在线实时记录功能，连接计算机对现场数据进行数据采集并绘制曲线图。

二、主要技术指标

| 测量项目 | 量程 | 测量范围 | 最小分辨率 | 误差极限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流电压 | 20V/200V/500V | 3V～600V | 0.001V | ±1.0%量程 |
| 交流电流 | 200mA/5A/10A | 5mA～20A | 0.1mA | ±1.0%量程 |
| 相位测量 | 360° | 0～360° | 0.1° | 5mA-100mA ±3.0° |
|  |  |  |  | 100mA-10A ±1.0° |
| 频率测量 | 50Hz | 455-65Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz |
| 功率测量 | 3V～500V / 5mA～10A |  | 0.1W | ±1.0% |
| 工作电源 | 9V电池 |  |  |  |
| 外形尺寸及重量 | 仪器主机185x85x41（mm） 重量：260g（含电池） 电流钳表140x40x19（mm） 重量：160g/把 钳口：Φ8mm |  |  |  |

三、仪器配置

- 标准配置明细：

- 仪器主机                1台

- 5A钳形电流互感器       2只

- 电压测试线              1套

- 产品使用说明书          1份

- 产品合格证/保修卡       1张

- 便携包                  1个

2.  选配升级功能 ( 标准报价不含)

- 数据管理软件

- 锂电池供电

- 数据在线记录功能